Fräsen

- Leisten aus 16MnCr5 werden mit einem Schaftfräser Ø 125 mm (HSS beschichtet) vorgefräst. Es herrschen „normale Bearbeitungsbedingungen“. Außerdem wird eine schruppende Bearbeitung gefordert. Der Fräser hat 4 Schneiden.

- Begründen Sie die Auswahl der Schnittgeschwindigkeit vc und bestimmen Sie den Vorschub je Schneide fz.

Einsatzstahl Rm = 780… 1080 N/mm2 entspricht Rm größer 570 N/mm2 daher eine vc = 45 m/min und fz = 0,06 mm

- Berechnen Sie die einzustellende Drehzahl n.

n = vc*1000 / π x d    = 45.000 mm/min / π x 125mm = 114,6 1/min

- Berechnen Sie den Vorschub f.

f = fz x z = 0,06 x 4 = 0,24 mm

- Berechnen Sie die Vorschubgeschwindigkeit vf.

Vf = n x f = 114,6 x 0,24 = 27,5 mm/min

Offene Fragen zum Thema Fräsen

- Entscheiden Sie, welche Aussage zum Thema Fräsen korrekt ist (mehrere Antworten möglich).

- Beim Fräsen im Gegenlauf sind die Schnittbewegung und Vorschubbewegung entgegengesetzt gerichtet.

- Beim Fräsen im Gleichlauf und Gegenlauf sind die Schnittbewegungen gleich.

- Beim Fräsen im Gleichlauf sind Schnittbewegung und Vorschubbewegung gleichgerichtet.

- Beim Stirnfräsen in mittiger Anstellung des Fräsers zum Werkstück treten Gegen- und Gleichlauf gleichermaßen auf. Ihre Wirkungen gleichen sich aus.

- Nennen Sie die drei Fräsertypen und für welche Werkstoffe diese vorgesehen sind?

- Typ W – weiche Werkstoffe

- Typ N – normalfeste Werkstoffe

- Typ H – harte und zähe Werkstoffe

Schnittbewegung

Ergänzen Sie im Bild die fehlenden Arbeitsbewegungen.

Vorschubbewegung

Zustellbewegung

- Ordnen Sie die Begriffe Gleichlauf und Gegenlauf den folgenden Bildern zu.

1.  Gleichlauf                                                    2. Gegenlauf

- Nennen Sie die drei Arten des Werkzeugeingriffs, die beim Fräsen unterschieden werden.

- Umfangsfräsen

- Stirnfräsen

- Stirnumfangfräsen

- Ordnen Sie die Achsen X, Y, Z im unteren Bild zu.

Z+

Y+

X+

- Vervollständigen Sie die untenstehende Tabelle mit den Arbeitsbewegungen und Arbeitswerte.

| Arbeitsbewegungen | Arbeitswerte Bezeichnung | Formel- zeichen | Einheit |
| --- | --- | --- | --- |
| Schnittbewegung | Schnittgeschwindigkeit | vc | m/min |
| Vorschubbewegung | Vorschub pro Zahn | fz | mm |
|  | Vorschub | f | mm |
|  | Vorschubgeschwindigkeit | vf | mm/min |
| Zustellbewegung | Arbeitseingriff | ae | mm |
|  | Schnitttiefe | ap | mm |

- Bearbeiten Sie folgende Aufgabe.

https://learningapps.org/watch?v=pfcav0wz320